Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

Legge Galli

L. 5 gennaio 1994, n. 36.

Disposizioni in materia di risorse idriche.

INDICE

Capo I - Princìpi generali

Capo II - Servizio idrico integrato

Capo III - Vigilanza, controlli e partecipazione

Capo IV - Usi produttivi delle risorse idriche

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Princìpi generali

1. Tutela e uso delle risorse idriche

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e

costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni

future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il

patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi

geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

2. Usi delle acque

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo

idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a

condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal

Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle

modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

3. Equilibrio del bilancio idrico

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad

assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i

fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per

quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui

sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre

la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso

necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi

interessati.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

4.Competenze dello Stato

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici

nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge

18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle

funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989 , con propri decreti

determina:

a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina

dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche

e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di

cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore

generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e

successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con

finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle

acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui

all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di

approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del

medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4,

comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 , e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a

carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i

servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della

difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina

dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero

dell'ambiente.

5. Risparmio idrico

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione

delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti

dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le

attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori

industriale, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è

adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le

perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti

gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni

eseguite con la predetta metodologia.

6. Modalità per il riutilizzo delle acque reflue

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2,

primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , con decreto del Ministro

dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie

delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici

relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di

reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni

alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate,

nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

7. Trattamento delle acque reflue urbane

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma

nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente

il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi

affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le

modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanità,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in

conformità alla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al

Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di

recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad informare le Comunità europee ed a

fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente

promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.

Capo II - Servizio idrico integrato

8. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i

seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto

conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui

alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale

degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche

derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,

demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989 , le regioni,

sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione

all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della

citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio

pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in

territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al

comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano,

d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli

articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui

alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del

piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli

interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del

1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono

norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle

pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e

delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni .

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero

4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta

dell'Autorità di bacino.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

9. Disciplina della gestione del servizio idrico integrato

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine

perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico

integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo

criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme,

anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, L.

23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi

della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione

tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione

sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142 le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile

del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui

all'articolo 24, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in

particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del

servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24,

comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e

dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che

rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono

provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme

tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il

compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di

integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

10. Gestioni esistenti

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti

alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla

organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al

comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio

idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto

gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e

nel relativo disciplinare.

3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della

presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già

concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di

legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro

dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le

regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari

stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura

giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di

cui alla presente legge.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di

sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive

modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31

dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale

nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di

concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo

4; comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3,

lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti

locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli

indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

2. La convenzione tipo prevede, in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento

alla manutenzione degli impianti;

g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 ;

h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato

di conservazione;

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i princìpi

del codice civile;

m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro

aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province

operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il

conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei

criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato

da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario

indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come

definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

12. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

f),di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi,

salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del

servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e

dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto

gestore del servizio idrico integrato.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative

norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del

personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri

enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla

data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale

trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di

provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o

consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , la disciplina del trasferimento di azienda di cui

all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune

già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche

se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991,

n. 9 , da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente

legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al

soggetto gestore del servizio idrico integrato.

13. Tariffa del servizio idrico

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1,

lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle

opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza

della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di

vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la

tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con

riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per

orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente

legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi

relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo

disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali

nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per

conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le

residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della

produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai

comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

14. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti

anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi

siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati

esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di

depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di

cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al

medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua

scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque

accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base

della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di determinare

una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che

utilizzano la pubblica fognatura.

15. Riscossione della tariffa

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.

498 , la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito

all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e

concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale

provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i

diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

16. Opere di adeguamento del servizio idrico

1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento

del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del

servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.

17. Opere e interventi per il trasferimento di acqua

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)

e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di

acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a

norma della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, le Autorità di bacino di

rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di

Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi

dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , salvaguardando in ogni caso le finalità di cui

all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune

iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un

termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni

interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2,

della citata legge n. 183 del 1989 , e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali

di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la

gestione degli interventi.

4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente

del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo

congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata

legge n. 183 del 1989 , e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie

alla sua attuazione.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di

interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico

dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione

tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la

realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono

sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni.

7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano

regolatore generale degli acquedotti.

18. Canoni per le utenze di acqua pubblica

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di

acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive

modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i

residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca

tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo

pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua

un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo

o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non

si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree

destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione

ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e

successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per

servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e

strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di

autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire

1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per

derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al

riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive

modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti

da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della

presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le

procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , non si applica

per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire

un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per

l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del

tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

6. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , le parole da: "Le maggiori

risorse" fino a: "delle sostanze disperse." sono soppresse.

19. Poteri sostitutivi

1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali

ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei

lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle

regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita

l'Autorità di bacino.

3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e

gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro

caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

20. Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica

amministrazione

1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è

soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità

alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo modalità definite con decreto del

Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme

relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.

2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle

relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai

sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.

3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e

gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori

pubblici.

Capo III - Vigilanza, controlli e partecipazione

21. Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento

all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al

regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei

prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori

pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di

concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente

individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di

tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora

siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati

in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è

determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si

avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del

suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso

può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i

programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il

perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di

garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

22. Osservatorio dei servizi idrici

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di

seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una

banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel

settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in

particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di

esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e

degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio

ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della

proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione

avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di

responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti

dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al

fine, tra l'altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei

servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a

supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti,

verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle

prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse

finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone una relazione

annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle

elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,

formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è approvata la consistenza

della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono

preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori

pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di

esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari

a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede

mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

23. Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere

prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni

semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per

cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative

per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni

inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al

funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere

idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o

di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano

la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre

che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive

modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un

quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

24. Gestione delle aree di salvaguardia

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo

umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli

enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta

dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della

protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di

trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana,

ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono

utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

25. Disciplina delle acque nelle aree protette

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta,

sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla

conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi

dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore

dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande

entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.

3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono

immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

26. Controlli

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi

ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di

un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di

distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri

soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di

controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e

quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico

acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato

nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque

dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

1988, n. 236 , si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui,

dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure

idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non

idonea.

Capo IV - Usi produttivi delle risorse idriche

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

27. Usi delle acque irrigue e di bonifica

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno

facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in

agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di

bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere

da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che

comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi

compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine

è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione

allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di

presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si

intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le

quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo

comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al

comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio

1904, n. 368 .

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque

irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da

insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio

ottenuto.

28. Usi agricoli delle acque

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede

alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la

priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla

regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle

concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni

adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183

, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è

libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la

realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle

zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93,

secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , resta disciplinata dalla medesima

disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.

29. Acque per usi industriali

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

1. Al primo comma

dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , come modificato dall'articolo 6 del

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse.

30. Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonché

degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della

presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della

legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle

centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza

idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi

ad uso idroelettrico.

31. Piani, studi e ricerche

1. I piani, gli studi e le

ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle

materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sono

comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad

esse affidati.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

32. Abrogazione di norme

1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319 , sono abrogati.

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , è abrogato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta, su

proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di

rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono

entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i

quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i

termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei

diversi ambiti territoriali.

33. Disposizioni di principio

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo

117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed

alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione.

Archivio leggi in materia di risorse idriche e suolo del Gruppo 183

Gruppo 183 Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche

Sito web: www.gruppo183.org e-mail:gruppo183@uni.net tel. 06 5881705

34. Norma transitoria

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775 , il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno

assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre

anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

AVVERTENZA Il testo delle leggi è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa

ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di

differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione